ANLAGE 1 GRDrs 715/2013

Information der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft zu den baulichen Rahmenbedingungen und erste Kostenschätzung

Auf Grundlagen der bisher bekannten Rahmenbedingungen wurden eine mögliche Bebauung skizziert und eine erste Kostenschätzung vorgenommen.

- Bauliche Rahmenbedingungen

Der alte uns vorliegende Lageplan gibt den aktuellen Stand nicht wieder.

Daher haben wir in der folgenden Lageplan-Skizze in etwa den neuen Grenzverlauf zum Nachbargrundstück Nr. 86 eingezeichnet und den Umriss der Bebauung dargestellt. Diese Angaben beruhen auf Informationen die wir freundlicher Weise aus dem Baurechtsamt erhalten habe.

Anmerkungen zur Darstellung:

- Laut Lageplan ist im Bebauungsplan eine Baulinie vorgegeben, die einen neuen Baukörper deutlich von der Straße zurücksetzt.

- Auch ist der Gebäudeumriss nur eine grobe Darstellung der zulässigen überbaubaren Fläche.

- Der dargestellte Umriss zeigt die max. Bebauung in Bezug auf die Grenzabstände an den Straßenseiten Böblinger Straße, Frauenstraße, Unterer Wannenweg.

- Durch die Grenzbebauung des Nachbargebäudes sind die Abstandsflächen auf der Ostseite bestimmt.

- Eine Grenzbebauung "unsererseits" scheint ausgeschlossen, da in dem Nachbargebäude Öffnungen in der Wand sind.

- Bei der Ermittlung der zulässigen Bebauung sind wir strikt nach der Grundstücksgröße und der daraus resultierenden, zulässigen Bebauung ausgegangen:

  - Zulässig sind 3 Vollgeschosse.

  - Das Dachgeschoss darf max. ¾ der Fläche des darunterliegenden Vollgeschosses haben, diese Fläche ist in die gesamt BGF miteingeflossen.

  - Ebenso ein Untergeschoss, das flächenmäßig den Vollgeschossen gleichgesetzt wurde.

| Basis der Kostenschätzung sind die zulässigen Bebauungswerte entsprechend dem Planungsrecht: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grundstücksgröße |  |  |  |  |  |  | 712,00 qm |  |  |  |  |  |  |  |
| zulässige Überbauung (0,4) |  |  |  |  |  |  | 285,00 qm |  |  |  |  |  |  |  |
| daraus ergibt sich eine Bruttogeschossfläche (BGF) von |  |  |  |  |  |  | 1.350,00 qm |  |  |  |  |  |  |  |
| für 3 Vollgeschosse, 1 Untergeschoss, 1 Dachgeschoss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Netto-Schätzkosten KG 200, 300, 400 entsprechen ca. |  |  |  |  |  |  | 1.963,00 €/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Eine Überschreitung der zulässigen Flächennutzung von ca. 7-10% wir voraussichtlich toleriert. Die Kosten müssten um den entsprechenden Faktor angepasst werden.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Insgesamt sind wir bei der Kostenschätzung von einem Massivbau ausgegangen entsprechend den aktuellen Anforderungen EnEV etc.

- Erste Kostenschätzung

|  | HESLACH Böblinger Straße 92 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOSTENSCHÄTZUNG nach DIN 276 (2006) / ZUSAMMENFASSUNG |  |  |  | Seite 1 |
|  |  |  |  |  | NETTO |
| KG 200 | SUMME HERRICHTEN |  |  |  | 80.000,00 € |
| KG 300 | SUMME BAUWERK-BAUKONSTRUKTION |  |  |  | 1.790.000,00 € |
| KG 400 | SUMME BAUWERK-TECHNISCHE ANLAGEN |  |  |  | 780.000,00 € |
|  | ZWISCHENSUMME BAUWERK NETTO |  |  |  | 2.650.000,00 € |
| KG 500 | SUMME AUSSENANLAGEN |  |  |  | 60.000,00 € |
| KG 600 | SUMME AUSSTATTUNG |  |  |  | - € |
| KG 700 | SUMME BAUNEBENKOSTEN |  |  |  | 596.200,00 € |
|  | Summe aus KG 200,300,400 und 500 | 2.710.000,00 € | 22% |  | 596.200,0000 € |
|  | GESAMTKOSTEN (netto) |  |  |  | 3.306.200,00 € |
|  | 19% UST |  |  |  | 628.178,00 € |
|  | GESAMTKOSTEN (brutto) |  |  |  | 3.934.378,00 € |
|  | gerundet |  |  |  | 3.950.000,00 € |