Anhang 2:	Maßnamenkatalog

| Maßnahmen – Verkehr Beschreibung | Investitionskosten [€] | Gesamtkosten [€/Jahr] | Erlöse monetär [€/Jahr] | Erlöse Primärenergie [GWh/Jahr] | Kosten-effizienz [ct/kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Pkw-Maut oder City-Maut Annahme: Verteuerung des Pkw-Verkehrs um 0,1 € pro km. Das kann entweder durch Einführung einer City-Maut im Stuttgarter Talkessel nach Londoner Vorbild erreicht werden. Kostenpflichtig auch für Anwohner. Die Einfahrt in den Talkessel kostet 2 €. Oder durch die bundesweite Einführung einer allgemeinen Pkw-Maut auf allen Straßen. | - | 52.000.000 | 260.000.000 | 150,00 | -138,7 |
| Parkraummanagement im Talkessel, Preise wie 2008 In allen Stadtteilen im Talkessel wird ein flächendeckendes Parkraummanagement mit Bewohnerlizenzen eingeführt. Außerhalb der Stadtmitte betragen die Parkgebühren 0,5 €/Std (=heutige Parkgebühren). | 12.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8,79 | -34,1 |
| Einrichtung von 2 Bedarfshalten Stadtbahn Reduktion des Energieverbrauchs durch die optimierte Verteilung der Fahrzeitreserven. Dies soll durch das Errichten von 2 Bedarfshalten geschehen. Vorbild sind die Bedarfshaltestellen der Salzburger Lokalbahn. | 27.200 | 3.000 | 0 | 0,84 | 0,4 |
| Kurse energiesparendes Autofahren Jedes Jahr werden 2.000 Stuttgarter, die einen Kurs energiesparendes Autofahren ablegen mit 50 € gefördert. | 0 | 100.000 | 0 | 3,78 | 2,6 |
| Einsatz von 5 Hybridbussen Ersatz von 5 Standardbussen durch Hybridbusse. | 2.500.000 | 250.000 | 29.400 | 0,29 | 76,4 |
| Verbesserung der Verkehrstechnik Die Lichtsignaltechnik wird aktualisiert und die Anlagen werden einem regelmäßigen Qualitätsmanagement unterzogen. Pförtnerampeln und neue Fahrzeuginformationstechniken reduzieren die Zahl der Haltevorgänge um rund 10 %. | - | 2.000.000 | 0 | 15,00 | 13,3 |
| Verbesserung Radverkehrsangebot Verbesserung Radverkehrsangebot: 25 % mehr Radverkehr. | - | 2.500.000 | 0 | 17,00 | 14,7 |
| Umstellung auf Hybridbusflotte Totale Umstellung der SSB-Busflotte auf Hybridbusse. | 75.600.000 | 7.560.000 | 1.730.000 | 16,44 | 35,5 |
| Kostenloser ÖV an Wochenenden (Stadtgebiet Stuttgart) Der öffentliche Verkehr wird an Wochenenden im Stadtgebiet Stuttgart kostenlos angeboten, allerdings ohne Erweiterung des ÖV-Angebotes. | 0 | 10.300.000 | 0 | 7,00 | 147,1 |
| Kostenloser ÖV jederzeit (Stadtgebiet Stuttgart) Der öffentliche Verkehr wird im Stadtgebiet Stuttgart kostenlos angeboten, allerdings ohne Erweiterung des ÖV-Angebotes. | 0 | 176.000.000 | 0 | 45,00 | 391,1 |

| Maßnahmen – Energieerzeugung und -versorgung Beschreibung | Investitionskosten [€] | Gesamtkosten [€/Jahr] | Erlöse monetär [€/Jahr] | Erlöse Primärenergie [GWh/Jahr] | Kosten-effizienz [ct/kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inbetriebnahme Gegendruckturbinen Die bestehenden Turbinen werden durch Gegendruckturbinen ersetzt. Die damit verbundene Wirkungsgradsteigerung erlaubt eine erhöhte Stromerzeugung bei unverändertem Primärenergieeinsatz. | 22.000.000 | 550.000 | 12.947.000 | 297,00 | -4,2 |
| Dachflächenvermietung Beliebige Investoren mieten Dachflächen von Gebäuden an und nutzen diese als Montageplätze für Solaranlagen. Vermittlung und Beratung durch die Stadt. | 445.540.000 | 25.109.000 | 33.750.000 | 351,00 | -2,5 |
| Markteinführung von Mikro-BHKW Die umweltfreundliche und wirtschaftliche Erzeugung von Strom und Wärme soll durch den verstärkten Einsatz von Klein-BHKW gefördert werden. | 7.500.000 | 500.000 | 2.732.200 | 61,92 | -3,6 |
| Abwärmenutzung Erhebung von Abwärmepotenzial, Entwicklung von Abwärmenutzungskonzepten. | 30.000.000 | 3.240.000 | 4.787.500 | 78,60 | -2,0 |
| Biomassegefeuertes KWK-Kraftwerk Gaisburg Am Heizkraftwerksstandort Gaisburg soll eine biomassegefeuerte KWK-Anlage errichtet werden. | 20.000.000 | 3.607.400 | 4.880.800 | 93,26 | -1,4 |
| Optimierung der Klärschlammverbrennung Die Wirbelschichtfeuerung wird so optimiert, dass neben Klärgas und Klärschlamm keine zusätzlichen Energieträger benötigt werden. |  | 0 | 986.100 | 14,71 | -6,7 |
| BHKW im Klärwerk Mühlhausen Im Zuge des Neubaus der Schlammfaulung wird das BHKW errichtet mit dem Ziel, dass kein Klärgas zukünftig mehr abgefackelt werden muss. | 1.100.000 | 220.000 | 706.200 | 16,20 | -3,0 |
| Leistungserhöhung des Grünen Heiners Ersatz der bestehende Windkraftanlage (500 kW) auf dem grünen Heiner durch eine größere (2.000 kW). | 3.500.000 | 175.000 | 294.300 | 6,80 | -1,8 |
| Abwasserwärmerückgewinnung Abkühlung des Stuttgarter Abwassers um 1 Kelvin durch mehrere Abwasserwärmenutzungen. | 4.068.400 | 101.700 | 124.600 | 5,58 | -0,4 |
| Nutzung des Geothemiepotenzials Die Nutzung der Geothermie in Stuttgart wurde untersucht. Ergebnis: Die tiefe Geothermie zur Stromerzeugung in einem Geothermiekraftwerk ist aufgrund der geologischen Gegebenheiten in Stuttgart nur an wenigen Standorten wirtschaftlich. Die oberflächennahe Geothermie ist für Stuttgart interessant. Dementsprechend wurde hierfür die Abschätzung des Wärmepumpenpotenzials vorgenommen. | 50.000.000 | 2.200.000 | 2.183.700 | 41,51 | 0,0 |
| Vergärungsanlage für gewerbliche organische Abfälle Verwertung von gewerblichen organischen Abfällen aus dem Großmarkt und Speiseresten aus Kantinen und überlagerte Nahrungsmittel aus dem Lebensmittelhandel. Verwertung der festen Rückstände in einer Kompostierungsanlage oder anderer stofflicher Verwertung. | 3.500.000 | 1.238.000 | 440.000 | 10,00 | 8,0 |
| Bioabfallvergärungsanlage Zentrale Vergärungsanlage für getrennt erfasste Bioabfälle (Biotonne). | 9.000.000 | 2.450.000 | 1.520.000 | 19,95 | 4,7 |

| Maßnahmen – Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Industrie Beschreibung | Investitionskosten [€] | Gesamtkosten [€/Jahr] | Erlöse monetär [€/Jahr] | Erlöse Primärenergie [GWh/Jahr] | Kosten-effizienz [ct/kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausbildung von Energiedetektiven Schulung und Fortbildung von Mitarbeitern zu Energiedetektiven, Aufdeckung von Einsparpotenzialen, Nutzerbeeinflussung und Übernahme von Verantwortung. | 100.000 | 510.000 | 7.209.300 | 111,38 | -6,0 |
| Gewerbesteuer Kopplung der Gewerbesteuer an die Energieeffizienz eines Gebäudes / eines Betriebs. | 240.000 | 220000 | 3500000 | 524,95 | -0,6 |
| Energieeffizienz-Preis für GHD und Industrie Im Rahmen eines jährlichen Wettbewerbs wird das Unternehmen prämiert, das die höchsten Energieeinsparungen erzielt. | 10.000.000 | 2140000 | 3020300 | 46,66 | -1,9 |
| Runder Tisch Energieeffizienz Wissensaustausch von Industriebetrieben über Maßnahmen zur Energieeinsparung. Moderation durch die Stadt. Zusammensetzung einer Diskussionsrunde sollte branchenabhängig sein. | 40.000 | 128000 | 755100 | 11,67 | -5,4 |
| Gebäuderegister Aufbereitung des Gebäudekatasters als Referenzdatenblatt. Energieverbrauch von Gebäuden wird im Gebäuderegister gelistet. Öffentliche Gebäude werden verpflichtet zur Eintragung, private Gebäude auf freiwilliger Basis. | 9.980.900 | 1.079.100 | 854.400 | 13,20 | 1,7 |
| Zielwertvorgabe Vorgabe von zu erzielenden Energieeinsparungen innerhalb eines gesteckten Zeitfensters. Maßnahme anwendbar auf alle Bereiche, auf die die Stadt direkten Einfluss nehmen kann (100 % Gesellschafter, Aufsichtsrat etc.). | 13.204.700 | 528.200 | 854.400 | 13,20 | -2,5 |
| ECOfit Beratung von Gewerbebetrieben im betrieblichen Umweltmanagement mit dem Ziel, Energie- und Wasserverbrauch zu senken und das Abfallaufkommen zu reduzieren. | 0 | 40.000 | 134.000 | 10,72 | -0,9 |
| Benchmarksysteme Alle größeren Akteure im Bereich GHD und Industrie werden dazu verpflichtet, für Ihre eigenen Liegenschaften ein Benchmarksystem zu entwickeln. | 11.001.000 | 1.200.100 | 996.800 | 15,40 | 1,3 |
| Sanierungscontracting - Nichtwohnen Contractor bietet die energetische Sanierung im Bereich GHD mit Gesamtkostenübernahme an. Im Gegenzug werden die Energiepreise erhöht und eine vertragliche Bindungsfrist vereinbart, Stadt fungiert als Vermittler und Berater und setzt Standards fest. | 44.125.100 | 4.701.000 | 3.916.000 | 60,50 | 1,3 |

| Maßnahmen – Wohnungswirtschaft und Haushalte Beschreibung | Investitionskosten [€] | Gesamtkosten [€/Jahr] | Erlöse monetär [€/Jahr] | Erlöse Primärenergie [GWh/Jahr] | Kosten-effizienz [ct/kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanierungscontracting - Wohnen Contractor bietet die energetische Sanierung eines Wohngebäudes mit Gesamtkostenübernahme an. Im Gegenzug werden die Energiepreise erhöht und eine vertragliche Bindungsfrist vereinbart, Stadt fungiert als Vermittler und Berater und setzt Standards fest. | 105.978.500 | 5.593.500 | 14.596.000 | 225,50 | -4,0 |
| Information und Wissenverbreitung Informieren von Eigenheimbesitzern bezüglich vorhandener Finanzierungskonzepte, Kredite der KFW-Bank, etc. Informationsveranstaltungen, Informationsmaterial, Rundfunk etc.. Ausbildung von Energiedetektiven, Bildungsplan. | 39.776.500 | 1.765.500 | 5.476.500 | 84,61 | -4,4 |
| Geräteaustausch Ineffiziente Kühlschränke in Haushalten werden ausgetauscht. Der Austausch wird durch die Kommune mit 50 % des Kaufpreises subventioniert. | 7.500.000 | 870.000 | 4.204.800 | 54,66 | -6,1 |
| Gebäuderegister Aufbereitung des Gebäudekatasters als Referenzdatenblatt. Energieverbrauch von Gebäuden wird im Gebäuderegister gelistet. Öffentliche Gebäude werden zur Eintragung verpflichtet - private Gebäude auf freiwilliger Basis. | 21.251.500 | 937.900 | 2.919.200 | 45,10 | -4,4 |
| Überflug Thermographie Thermographieaufnahmen vom Stadtgebiet aus der Luft. Aufnahmen werden öffentlich zugänglich gemacht. Wecken des Verbraucherbewusstseins. Unabhängige Beratung von interessierten Eigentümern durch die Stadt. | 15.928.600 | 680.600 | 2.207.200 | 34,10 | -4,5 |
| Schornsteinfegeraudit Schornsteinfeger prüft die Effizienz der Anlagentechnik, zeigt Einsparpotenziale auf und berät evtl. über mögliche Maßnahmen. | 13.232.200 | 867.500 | 2.008.000 | 31,02 | -3,7 |
| Zielwertvorgabe Vorgabe von zu erzielenden Energieeinsparungen innerhalb eines gesteckten Zeitfensters. Maßnahme anwendbar auf alle Bereiche, auf die die Stadt direkten Einfluss nehmen kann. (100 % Gesellschafter, Aufsichtsrat etc.). | 10.140.700 | 405.600 | 1.281.600 | 19,80 | -4,4 |
| Benchmarksysteme Alle größeren Akteure im Bereich des Haushaltsektors werden dazu verpflichtet, für Ihre eigenen Liegenschaften ein Benchmarksystem zu entwickeln. | 12.298.100 | 591.900 | 1.210.400 | 18,70 | -3,3 |
| Zertifizierung von Wohngebäuden (außerhalb §16 EnEV) Erstellung von Gebäudebedarfsausweisen zur Sensibilisierung der Bürger, um eine Steigerung der Sanierungsrate zu bewirken, Ausstellungskosten werden durch die Stadt getragen. | 6.844.800 | 444.800 | 908.900 | 14,04 | -3,3 |
| Makler - Selbstverpflichtung zum Energieverbrauchsausweis Selbstverpflichtung von Wohnungsmaklern, bei Vermietung und Verkauf den Energieverbrauch ihres Objektes detailliert darzustellen. | 8.235.400 | 822.500 | 1.095.300 | 16,50 | -1,7 |
| Wettbewerb Energieeffizienter Stadtteil Im Rahmen eines jährlichen Wettbewerbs wird der Stadtteil prämiert, der die höchsten Energieeinsparungen erzielt. Eventuell Kopplung mit Unterwettbewerb: Energieeffizienteste Straße im Stadtteil. | 2.000.000 | 580.000 | 385.800 | 5,96 | 3,3 |
| Wettbewerb Energieeffizientes Haus Im Rahmen eines jährlichen Wettbewerbs wird das energieeffizienteste Wohnhaus prämiert. Wettbewerb ist auf kleine Wohnhäuser beschränkt. Der Wettbewerb kann innerhalb eines Stadtteils oder innerhalb der Gesamtstadt durchgeführt werden. | 1.603.500 | 524.100 | 271.900 | 4,18 | 6,0 |
| Städtische Förderung Solarthermie Die Stadt Stuttgart bezuschusst den Bau von thermischen Solaranlagen im Rahmen des ehemaligen Marktanreizprogramms. | 2.300.000 | 376.700 | 59.400 | 12,32 | 2,6 |
| Lampenaustausch Ineffiziente Leuchtmittel in Haushalten werden ausgetauscht. Der Austausch wird durch die Kommune mit 50 % des Kaufpreises subventioniert. | 1.080.000 | 198.000 | 1.288.000 | 16,74 | -6,5 |
| Städtische Förderung energetische Sanierung Die Stadt Stuttgart bezuschusst Sanierungsmaßnahmen in kleinen Wohngebäuden. | 27.500.000 | 3.187.500 | 850.900 | 176,61 | 1,3 |

| Maßnahmen – Stadtverwaltung Beschreibung | Investitionskosten [€] | Gesamtkosten [€/Jahr] | Erlöse monetär [€/Jahr] |  | Erlöse Primärenergie [GWh/Jahr] | Kosten-effizienz [ct/kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stärkung städtisches Energiemanagement Ausbau der energetischen Betreuung im Energiemanagement. | 0 | 228.800 |  | 460.000 | 11,66 | -2,0 |
| Sanierung Krankenhäuser Konzentration auf zwei Standorte, Sanierung bestehender Gebäude, Energieversorgung durch BHKW. | 1.970.000 | 197.000 |  | 410.000 | 45,14 | -0,5 |
| Sanierung von Schulen Sanierung aller Schulen mit einem HKW über 150 kWh/m²a 30 Schulen in 10 Jahren. | 9.000.000 | 300.000 |  | 460.000 | 8,32 | -1,9 |
| Lichtsignalanlagen mit LED-Technik Umrüsten aller Lichtsignalanlagen in Stuttgart auf LED-Leuchtmittel. | 2.587.500 | 258.800 |  | 381.400 | 3,65 | -3,4 |
| Holzhackschnitzelfeuerungen für die Stadtverwaltung 2 Anlagen mit je 600 kW, gegebenenfalls mit ORC-Prozess zur Stromgewinnung. | 1.600.000 | 80.000 |  | 160.000 | 3,24 | -2,5 |
| Mineralwasserwärmerückgewinnung Das abgebadete Mineralwasser der Mineralbäder wird für die Frischwasservorwärmung von 34 °C auf 18 °C über Wärmetauscher abgekühlt. | 500.000 | 50.000 |  | 100.000 | 2,31 | -2,2 |
| Stadtinternes Contracting Das Budget wird um 1 Million Euro erhöht. | 1.000.000 | 100.000 |  | 150.000 | 24,50 | -0,2 |
| Photovoltaik auf Dächern der Stadtverwaltung 10 PV-Anlagen je 60 kW (Mittelwert), insgesamt 600 kW. | 1.800.000 | 101.800 |  | 142.500 | 1,54 | -2,6 |
| Sanierung Bäder Totalsanierung der städtischen Bäder. | 14.650.000 | 586.000 |  | 605.500 | 20,80 | -0,1 |
| Austausch Heizungsumwälzpumpen bei der Stadtverwaltung Sanierung alter Heizungsanlagen. | 630.000 | 42.000 |  | 58.200 | 1,31 | -1,2 |
| Bau thermischer Solaranlagen, Gebäude der Stadtverwaltung 3.000 m² Kollektorfläche. | 1.650.000 | 82.500 |  | 93.000 | 1,65 | -0,6 |
| Fifty-Fifty-Programm LESS Lukratives Energiesparen in Stuttgarter Schulen, Betreuung von 30 Liegenschaften. | 0 | 50.000 |  | 60.000 | 6,83 | -0,1 |
| Sanierung von Kindertagesstätten 30 Kindertagesstätten in 10 Jahren. | 5.600.000 | 186.700 |  | 194.000 | 3,55 | -0,2 |
| Dezentrale Betankung städtischer Fahrzeuge Bisher durften städtische Fahrzeuge nur an einer städtischen Tankstelle zentral tanken. Dezentrales Betanken an öffentlichen Tankstellen spart Zeit und Kraftstoff. | 0 | 0 |  | 7.000 | 0,05 | -13,0 |
| Pelletheizungen für Gebäude der Stadtverwaltung 10 Anlagen je 300 kW, 1.500 Jahresbetriebsstunden. | 2.200.000 | 110.000 |  | 90.000 | 4,05 | 0,5 |
| Sanierung Beleuchtungen, Gebäude der Stadtverwaltung Beleuchtungssanierungen: 5 Sporthallen, 10 Turnhallen/Turn- und Versammlungshallen, 20 Schulen bzw. 400 Klassenräume. | 2.450.000 | 122.500 |  | 75.200 | 1,31 | 3,6 |
| PLUS-Energieschule Energetisch hochwertige Sanierung einer Schule mit dem Ziel, durch das Gebäude mehr Energie zu gewinnen als die Schule jährlich verbraucht. | 6.000.000 | 150.000 |  | 65.100 | 1,38 | 6,2 |

Anmerkung: Die Kosten und Erlöse der Maßnahmen wurden auf Basis einer volkswirtschaftlichen Betrachtung der Gesamtstadt Stuttgart abgeschätzt. Die betriebswirtschaftliche Analyse aus Sicht eines Betreibers von Maßnahmen, kann zu erheblich abweichenden Ergebnissen führen. Volkswirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen können betriebswirtschaftlich unrentabel sein.