Anlage 4 zu GRDRs 279/2010

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Umstrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen, Else-Heydlauf-Stiftung

Mönchsbergstraße 111, 70435 Stuttgart

Baubeschreibung:

Die Umstrukturierung wurde mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales

abgestimmt.

Ein energetisches Datenblatt wurde nicht erstellt, da nur im Bereich der Erweiterung und der Dachterrasse Veränderungen stattfinden.

Allgemein:

Ausbau eines nicht mehr notwendigen Aufzugs. Einbau von Zwischendecken in allen Geschossen und Türen zur Schaffung von Abstellräumen.

Sanierung und Instandsetzungsmaßnahmen am Personen-/Lastenaufzug.

Erneuerung des Markisenstoffes bei sämtlichen Markisoletten und Fallarmmarkisen einschließlich der Erneuerung der defekten Motoren. Gerüstarbeiten.

Außenanlagen:

Umgestaltungsmaßnahmen zur besseren Überschaubarkeit und Nutzbarkeit.

Abgrenzung der Außenanlagen.

Bauliche Maßnahmen:

- Anlegen eines neuen behindertengerechten Rundwegs.

- Reparaturarbeiten an den Belägen, Pflanzflächen und Ausstattungsgegenständen.

- Einbau einer Zaunanlage mit Toren, die nachts abgeschlossen werden können.

Untergeschoss:

Bauliche Maßnahmen:

- Beseitigung von Undichtigkeiten

- Austausch der Spülmaschine einschl. Fliesenarbeiten

Erdgeschoss:

Umnutzung der Wohnung zu Büros für die Verwaltung.

Bauliche Maßnahmen:

- Ausbau der Teeküche und des Bades.

- Wanddurchbruch, neue Tür zum Abstellraum

- Estrich-,  Bodenbelag- und Malerarbeiten.

- Elektroinstallation in Teilbereichen

Austausch des Oberlichtes und Einbau von motorischen Lüftungsflügeln im Aufenthaltsbereich, wegen zu großer Hitzeeinwirkung.

Austausch der Oberlichtverglasung im Besprechungsraum mit G30 Glas wegen

brandschutzrechtlicher Forderung.

1.Obergeschosss:

Erweiterung der Teeküche um einen Aufenthaltsbereich. Umnutzung eines nicht mehr notwendigen Pflegeraums in einen Snoezelenraum.

Bauliche Maßnahmen:

- Ausbau des nicht mehr erforderlichen zweiten Pflegebades.

- Abbruch der Zwischenwand zur Teeküche sowie deren Erneuerung.

- Einbau einer neuen abgehängten Decke.

- Verputz-, Estrich-, Bodenbelag- und Malerarbeiten

- Elektroinstallation in Teilbereichen

- Anbau eines Glasdaches am Ausgang zur Terrasse

- Einbau eines Sicherheitsgeländers mit Handlauf auf der Terrasse

- Aufstellen von Pflanzkübeln bepflanzt mit Kräutern und Ergänzung des

Dachsubstrats

- Sanierung der Dienstzimmer

2. Obergeschoss:

Erweiterung der Teeküche um einen Aufenthaltsbereich. Umnutzung eines nicht mehr notwendigen Pflegeraums zu einem heimrechtlich geforderten Ausweich-zimmer mit Nasszelle.

Bauliche Maßnahmen:

- Ausbau des nicht mehr erforderlichen zweiten Pflegebades.

- Abbruch der Zwischenwand zur Teeküche, sowie deren Erneuerung.

- Neue Innenwände aus Gipskarton, abgehängte Decken und Türen.

- Verputz-, Estrich-, Bodenbelag-, Fliesen- und Malerarbeiten.

- Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen.

- Sanierung der Dienstzimmer

Dachgeschoss:

Umnutzung eines Doppelzimmers zu einem Einzelzimmer und Abstellraum.

Bauliche Maßnahmen:

.-Neue Innenwand aus Gipskarton und neuer Tür

- Estrich-, Bodenbelag- und Malerarbeiten

- Elektroinstallation in Teilbereichen

Umbauarbeiten im Aufenthaltsbereich.

- Austausch des Oberlichtes und Einbau von motorischen Lüftungsflügeln wegen

zu  großer Hitzeeinwirkung.

- Neues Holzfensterelement, Anschlussarbeiten an Wand, Decke und Boden.

- Abbruch der Trennwand zur Teeküche sowie deren Erneuerung.

- Einbau von zwei Sichtfenstern zum Dienstzimmer

Dementengerechte Umgestaltung und Erweiterung der Terrasse im Dachgeschoss (Decke des 2.Obergeschosses).

Bauliche Maßnahmen:

- Statische Ertüchtigung des Teilbereiches der Decke, die bisher nicht als

begehbares Dach berechnet war durch den Einbau einer Lamellenbewehrung.

- dadurch notwendige Erneuerung der abgehängten Decken, Verputzarbeiten,

Bodenbelag und Malerarbeiten.

- Neue Wärmedämmung, Dachabdichtung und Klempnerarbeiten.

Dämmung gemäß Energieerlass, Verbesserung des U-Wertes auf

mindestens 0,2 W x Kelvin/m².

- Neue Attika und Fassadenanschlüsse

- Einbau von dementengerechten Pflanzwänden und Geländern mit

Aussichtspunkten.

- Einbau von Pflanzbeeten, Sand, Lehm- Wasser zu Therapiezwecken.

- Einbau von Pergola/Geräteraum für Gruppenaufenthalte, Spiele und

Gesprächskreise

- Einbau von Grünflächen mit extensiver (nach außen) und intensiver Begrünung

zum Gartenraum mit Duftpflanzen, Kräuter und farbintensiven Blütenstauden.

Umnutzung der Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss:

Ausbau zu 3 Einzelzimmer mit zwei Nasszelllen, einem Aufenthaltsraum und Pflegeraum unrein.
Bauliche Maßnahmen:
- Abbruch von Wänden, Estrich, Fliesen und abgehängten Decken.

- Einbau von neuen Trockenbauwänden, abgehängten Decken und Türen

- Estrich-, Fliesen-, Bodenbelag- und Malerarbeiten.

- Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen

Neubauerweiterung um zwei Einzelzimmer im Erdgeschoss

Um den geforderten Einzelzimmeranteil zu erhöhen ist der Anbau von zwei Einzelzimmern mit einer gemeinsamen behindertengerechten Nasszelle geplant.

Bauliche Maßnahmen:

- Außenwände aus Kalksandsteinmauerwerk.

- Innenwände aus Gipskarton, abgehängte Decken.

- Flachdach mit Wärmedämmung und extensiver Begrünung gemäß Energieerlass.

- Holzfensterelemente (Anpassung an den Bestand) gemäß Energieerlass.

- Estrich-, Fliesen-, Bodenbelag- und Malerarbeiten.

- Sanitär-, Heizung- und Elektroinstallation.

- Anpassung der bestehenden Terrasse und Gartenanlage an den Neubau.

Sanierung von 8 Doppelzimmern:

Grundsätzlich sind nahezu alle Doppelzimmer sanierungsbedürftig. Da die Sanierung bei laufendem Betrieb stattfindet, können aus logistischen Gründen im Zuge der Gesamtmaßnahme nur 8 Doppelzimmer saniert werden.

Brandschutzmaßnahmen:

Die vom Baurechtsamt geforderten Brandschutzmaßnahmen wurden wegen der Dringlichkeit schon ausgeführt. Eine Unbedenklichkeit der Förderbehörde lag vor.